附件3

健康体检自助一体机参数需求

一、软件功能：

（1）支持与医院在用体检系统对接，可实现自助打印体检指引单、体检条码、体检报告等。

（2）可实现全流程队列查询、自助排队等。

（3）支持查询体检套餐、检查项目说明、个人疾病健康解释；支持体检人员自助缴费等。

（4）支持智能问卷功能，具有慢病风险评估功能，对肥胖症、高血压、高血脂、糖尿病等慢病进行风险评估预测，并推荐体检套餐或项目。

二、硬件参数：

| 部件名称 | 硬件配置参数 |
| --- | --- |
| 机柜材料、喷涂、焊接、模具 | 外形：新颖美观、尊贵，符合人体工学设计； |
|  | 材料：1.5mm厚度冷轧钢材料，坚硬厚实不易变形； |
|  | 表层处理：防锈、防腐、耐磨、喷塑处理 |
|  | 内部结构：布线规范整齐； |
|  | 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细； |
|  | 机器外观可以根据医院VI系统定制颜色 |
| 嵌入式电容触摸显示屏 | 显示尺寸：≥43寸 |
|  | 分辨率：≥1920*1080； |
|  | 显示区域：≥940.4(H)*529.3(V)； |
|  | 亮度：400cd/m2；对比度：1200:1；色值：16.7M； |
|  | 可视角度(U/D/L/R)：89/89/89/89； |
|  | 响应时间：≤5ms； |
|  | 电容触摸屏（标配10点）,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |
|  | 透光率：≥85%；点击寿命：≥8000万； |
|  | 驱动:免驱，即插即用 |
| 工业级专用主机 | 处理器：板载 Intel® Core™ I5集成处理器 |
|  | 内存：≥ 8 GB DDR3 |
|  | 存储：≥ 128GB SSD 固态硬盘 |
|  | 供电方式 ：DC_IN_12V |
| 身份证阅读器 | 射频技术:支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，工作频率：≥13.56MHz |
|  | 读卡距离：0-3cm |
|  | 通讯接口：USB |
|  | 工作电流：≤500mA |
|  | 工作电压：≥5V |
|  | 支持国密算法:SM1,SM2,SM3,SM4，三级密钥管理体系 |
|  | 无故障工作时间:≥5000小时 |
|  | 通过公安部认证； |
| 二维码一维码扫描平台 | 图像传感器：CMOS |
|  | 像素：640x480pixels； |
|  | 通讯接口：TTL232, RS232, USB(HID,CDC) |
|  | 旋转灵敏度：旋转 360°倾斜 ±50° 偏转 ±50° |
|  | 符号反差：≥ 30% |
|  | 视场角：水平 68° 垂直 51° |
|  | 识读精度：≥5mil |
|  | 输入电压：DC 5.5~3.3V |
|  | 最大电流： ≤95mA @5V ，典型电流 ≤70mA @5V |
|  | 功耗：0.35W |
|  | 识读码制：2D PDF417, QR Code, DataMatrix, etc 1D:Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc |
|  | 工作温度 -10°C - +50°C，存储温度 -40°C - +60°C,工作湿度 5% - 95% (无凝结) |
| 具备相关打印功能 | 打印方式：行式热敏打印 |
|  | 点阵：≥640dots |
|  | 打印速度：≥200mm/s（max） |
|  | 打印宽度：≥80mm (max) |
|  | 纸宽：80mm |
|  | 进纸方式：自动吸纸( 垂直 90°、水平 180° ) |
|  | 切纸方式：全切/半切 |
|  | 切刀寿命：≥100 万次 |
| 具备相关打印功能 | 打印方式：激光黑白自动打印 |
|  | 最大打印幅面：A4； |
|  | 单面打印速度：28页/分钟；双面打印速度：23面/分钟 |
|  | 月最大负荷打印量：≥50,000页 |
|  | 分辨率： ≥1200×1200dpi；≥600 x 600 dpi |
|  | 预热时间： 开机后约14秒或以下 |
|  | 首页打印时间：约7.4秒或以下（A4） |
|  | 接口：高速 USB 2.0 |
|  | 进纸盒容量：标配纸盒250页 |
| 双目摄像头 | 可适用于近距离人脸识别、深度数据采集，立体与平面判断等，高质量彩色图；支持长时间稳定工作；支持UVC协议；功耗≤3W；测量精度±2mm@1m；供电方式 USB；彩色图像：1920×1080@25fps/ 480*640@25fps；FOV：1920×1080@25fps：H84.5°×V53.8°/ 480*640@25fps：H50°×V66° |
| 辅材 | 功放、喇叭、USB延长线、电源线、网线、塑料面板套件、生产辅材、焊锡、焊丝、扎带、连接件、排插、开关等 |

三、其他相关要求

- 免费完成服务器端、数据库等软件系统的部署、安装、调试服务(上述服务不限次数)。

- 免费完成所有涉及到信息系统间接口对接的工作（如医院更换第三方系统也须免费对接，不限次数），不再收取任何接口费。

- 免费完成基于医院论证文件要求和供应商响应文件中所述软件功能的优化和调整，系统优化及升级，接口修改等医院需求，供应商不再收取医院费用。免费进行系统版本迭代升级。

- 系统发生一般故障时，供应商应在30分钟内响应，并在1小时内解决，如不能解决问题，供应商应启动更高级别的响应措施，包含但不仅限于安排工程师在24小时内到现场解决问题，期间供应商的服务人员产生的交通费、住宿费、出差补助等相关费用由供应商自行承担。服务时间为7*24小时。

- 供应商须对本项目中所有硬件和软件提供全面保修服务。（含所有人工费、更换配件费，维修等费用，质保期内如硬件已经无法维修，厂家应免费更换新的自助终端（参数不低于采购的终端配置）给医院，确保医院正常使用。

- 以上要求，适用于本项目实施期、免费质保期、付费维保期。

- 参与论证的各供应商应根据本项目的基本功能要求提供符合或正负偏离清单（须提供详细功能清单，功能可超出医院需求）。

- 报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、伴随配套服务等所有含税费用。