附件3：

高速冷冻离心机技术参数

- 具有不平衡保护；

- 转子自动识别；

- 超速保护、超温保护、电机过热保护、门盖保护；

- 故障自诊断功能；

- 转子采用航空铝材质，离心瓶耐酸碱、耐腐蚀，可高温高压消毒；

- 离心腔采用 304不锈钢；

- 常用操作程序：≥30组；

- 最高转速：≥21000r/min；

- 最大相对离心力：≥47000xg；

- 最大容量：≥6×500ml；

- 转速精度：±10r/min；

- 升降速率：1-12档可调；

- 定时范围：1min~99h59min；

- 温度设置范围：-20℃～40℃，步进 1℃

- 温控精度：±1℃

- 微电脑控制

- 整机噪声：≤55dB(A)

- 配置：

- ①主机一台

②水平转子 4*500ml 一套、16*10ml角转子一套、6*50ml角转子一套、8*50ml角转子一套、6*70ml角转子一套、8*100ml角转子一套、4*30ml水平转子一套、4*4*5ml水平转子一套、4*50ml水平转子一套。

③5ml/7ml采血管适配器、15ml尖底离心管适配器、50ml尖底离心管适配器各一套。

售后：质保期≥3年，到货日期和出厂日期之间相差不超过6个月。