消毒供应室设备维保服务采购需求

1.保修项目内容

(1) 保修类型： 全保型

(2) 保修项目

维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | XG1.H | 3 |
| 2 | 高效全自动清洗消毒器 | Super6000 | 3 |
| 3 | 腹腔镜清洗工作台 | 山东新华 | 1 |
| 4 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-200X | 3 |
| 5 | 医用干燥柜 | YGZ-1600XS | 2 |
| 6 | 多功能清洗中心 | CSSD.QXZX-4000 | 1 |
| 7 | 封口机 | XH101-CR | 2 |
| 8 | 全自动纯水机 | Watres-3000 | 1 |
| 9 | 酸性氧化电位水生成器 | KHAEOW-1500 | 1 |

2.乙方接到报修电话后10分钟内提供专业工程师电话支持。如需派工上门，自接报修电话始，专业工程师1小时内抵达故障现场。如遇特殊情况，与甲方商议后可于12小时内到达故障现场。

3.一般故障当日内修复，大的故障2日内修复(如需更换配件，以配件到达用户现场开始计时）。

4.定期对设备进行维护保养，至少2个月1次维护保养并巡检设备，维护保养材料免费提供并更换如：真空泵油、过氧化氢过滤器滤芯、油污过滤器滤芯、设备使用空气过滤器，更换周期按照厂家说明书要求。

5.全自动纯水机反渗透膜、石英砂、滤芯等根据纯水电导率更换，如电导率超出WS310规范要求＞15us/cm需强制性更换水机耗材（一年一次）。

6.开机保证率为 95%（按全年工作日计算），不足率，按所缺双倍天数顺延。