附件4：

伍德氏灯技术参数

- 可视镜片直径： 65mm±5mm；

- 光源类型：UVA灯；

- 输出波长：320nm-400nm  （峰值波长365nm）；

- 光源寿命：≥3000小时；

- 紫外辐照强度：≥3mW/cm2；

- 可视镜片放大倍率：2倍±20%；

- 使用UVA光源，用于检测色素异常性疾病、皮肤感染、卟啉代谢异常性疾病，避免化学磨削中的用药过度，及时掌握皮肤疾病的治疗情况；

- 手持操作；

- 电池供电；

- 观察视窗的放大透镜不透紫外光；

- 质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。