附件5：

空气波压力治疗仪技术参数

1、操作方式：≥7寸彩色液晶触摸屏操作。

✱2、血液回盈侦测功能：具有。

3、通道数：两路物理通道。

4、气囊腔道数：4腔气囊或者8腔气囊可选。

5、气囊种类支持：拉链套筒式、分体式、独立式手部气囊。

✱6、气囊自动识别：支持实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗。

7、屏幕界面旋转功能：支持屏幕旋转功能，可悬挂于床内侧或外侧。

8、压力范围：0-240mmHg。

9、充气速度：充气速度1-6级可调，最大充气速度下，充满单腔的时间5s以内。

✱10、气囊压力调节：支持气囊每腔压力可调，及创口零压跳过功能。

11、治疗时间：治疗时间1-600分钟可调，支持不间断治疗。

12、治疗模式：支持标准治疗、梯度治疗以及高级治疗模式。

13、治疗方案：≥20种。

14、提示功能：具有过压、欠压、脱落等安全提示功能。

15、安全防护功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害。

16、支持无线扩展功能；设备可连接医院VTE系统，且中标方负责接入医院VTE系统。

17、患者信息储存：具有无限存储扩展功能，治疗记录无限量储存。

18、适应症；适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变等引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿。

19、保修期≥3年，出厂日期与到货日期相差6个月以内。