附件4：

凝血分析仪技术参数

1.测试项目：ACT、APTT、PT/INR、ACT-LR（监测中高浓度肝素的 ACT+和静脉血的 PT/INR 功能、监测中低浓度（0-2.5 单位/ML）肝素的 ACT-LR、监测低浓度（0-1.5 单位/ML）肝素的 APTT 功能）

2.测试精度：C.V.≤10%。

3.样本类型：新鲜全血（无抗凝）。

4.每次测试用血量≤50 微升。

5.加样方式：注射器。

6.自动定量吸样，血样和试剂自动混合。

7.测试通道：1-2

8.测试范围 0-1000 秒。

9.出结果时间：≤5 分钟。

10.开机自动自检，无需预先标定。

11.反应温度 37±1℃。

12. 耗材无菌单独包装，一次性使用。

13.带锂电池，电池满电工作时间≥2 小时，电池寿命可充电≥500 次。

14.存储量≥600 个患者记录和≥600 个 QC 记录。

15.内置条码阅读器，开放数据接口，可网络上传数据。

16.保修期≥3年，出厂日期与到货日期相差9个月以内