附件14：

热牙胶充填系统技术参数

★热牙胶充填系统含牙胶输送系统和牙胶加热装置。

牙胶输送系统要求

1、功能及技术参数要求

1.1采用无线手持式、双注胶按键对称设计；

1.2配有至少4枚可重复使用的注胶针，至少7款可重复使用注胶针型号供选择；配有一次性使用注胶针，至少3 款一次性注胶针供选择；

1.3银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，转动保护罩银针角度随之旋转；

1.4牙胶棒直接装载到注胶针内部，可更换牙胶；

1.5采用 OLED 液晶屏，可显示电量、温度、速度等数值；

1.6配有2块不低于2000mAh大容量电池；

1.7充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度；

1.8具备牙胶余量指示窗；

1.9具有保护机制，超时可自动停止加热，超时可自动关机；

1.10预设温度档位：须包含100℃、120℃、150℃、180℃、200℃等可选；

1.11注胶速度：≥3档位，可选；

1.12关机记忆保存的参数模式：≥3组；

1.13净重：≤150g，

1.14设计使用寿命：≥5年。

牙胶加热装置要求

1、功能及技术参数要求

1.1适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗；

1.2可设置显示屏为左手或者右手操作，电池可更换；

1.3采用无线设计；

1.4配有温控，预设温度：须包含150℃、180℃、200℃、230℃等；

1.5具备无操作十分钟后自动关机功能；

1.6净重：≤280g

1.7设计使用寿命：≥5年；

1.8配有可充电锂电池：≥3.7V/2000mAh；

1.9可选温度：包含150℃、180℃、200℃、230℃等。

售后服务要求

1.整机质保期≥3年，从验收合格之日起算；出厂日期半年内。