附件3：

西双版纳傣族自治州人民医院废水、废气、噪声检测委托服务项目采购需求

一、项目基本情况

项目名称：西双版纳傣族自治州人民医院废水、废气、噪声检测委托服务项目

年度服务预算金额：¥120000.00元/年

注：1.本费用为年度全包综合服务费，涵盖采样、检测、分析、报告编制、平台填报数据、现场服务、耗材使用等全部费用。

2.除双方签署书面补充协议另行约定外，乙方不得以任何理由、名目额外增加服务费用。

3.本项目要求提供配置专职人员至少2名，提供全天候服务。接到采样、应急检测等通知后2小时内响应抵达现场开展工作。

服务地点：西双版纳傣族自治州人民医院（主院区、西院区、新院区）

服务清单：详见附件《检测点位、项目及频次清单》

服务内容：负责全院三大院区废水、废气、噪声常态化现场采样、工况核查、样品转运、实验室检测分析、数据整理、检测报告编制等工作；配合采购方完成生态环境部门督查、专项检查等工作；按规范留存采样记录，同步完成污染源平台数据填报上传，配合院内各科室及总务科开展相关环保管理工作。

二、需求概况

（一）服务商资质要求

1.服务商须具备检验检测机构资质认定（CMA）证书，资质附表范围覆盖本项目全部废水、废气、噪声检测项目及相关标准，证书在有效期内。

2.具备独立法人资格，拥有固定实验室场所及配套检测仪器设备，具备完成本项目全部检测任务的能力。

3.服务商近三年经营活动中无重大违法违规记录、无环保失信、数据造假等处罚记录，未被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信名单。

4.本项目不接受联合体投标。

5.响应文件需密封、封面加盖公章、装订成册，否则拒绝接受。

（二）检测、报告及数据上报周期要求

1.严格依照医院排污许可证载明的污染物项目、监测频次、限值标准、技术规范开展自行监测，按要求编制周、月、季度检测方案及正式检测报告。

2.结合云南省及西双版纳州环保平台管理要求，所有周、月、季度检测报告须在次月13日前完整提交至采购方，并在次月15日前完成全国污染源监测数据管理与共享系统数据的录入。

3.所有检测数据、分析结果、正式报告必须真实、准确、规范，完全符合排污许可及地方生态环境管理要求，确保平台数据顺利审核通过。

（三）台账与记录管理要求

1.每一次现场采样、监测工作均建立完整原始记录，明确标注工作时间、作业人员、监测点位、检测项目、现场工况、原始数据等内容，资料全程可追溯、可核查。

2.现场监测发现污染物超标、环保设施运行异常、存在环境安全隐患等问题时，第一时间以书面形式上报医院总务科，并同步给出合理化建议。

（四）现场管理与配合要求

1.服务商所有工作人员须严格遵守医院院区管理、安全生产、院感防控、门禁管理等各项规章制度，服从采购方统一调度与管理。

2.主动配合采购方完成环保台账、监测档案、迎检资料整理归档工作，全力协助各级生态环境部门现场检查、考核、督查等工作，熟练掌握本地环保工作流程及上报要求。

三、服务周期

服务期限：2027年1月1日至2029年12月31日，自合同签订之日起三年，实行一年一签合同模式，每年结合服务考核、履约情况确定次年是否续签。

四、服务标准及要求

1.所有采样、监测、实验室分析工作，严格执行国家、云南省及西双版纳州现行环境监测技术规范、污染物排放标准、检测方法标准。

2.服务全流程遵循《检测和校准实验室能力的通用要求》及质量管理体系，规范作业流程。

3.依托机构优势，保障服务及时性、沟通便捷性，确保检测工作、数据上报、迎检配合等各项工作合规达标，顺利通过各级生态环境主管部门监督检查。

4.服务商须对所有检测数据、报告、医院内部信息承担保密义务，未经采购方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他商业用途。

附件：检测点位、项目及频次清单

- 西双版纳傣族自治州人民医院主院区废水、废气、噪声、污泥检测明细表

| 类别 | 检测点 | 检测指标 | 检测周期 | 检测次数 | 检测点位 (个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排放口 （DW001） | 悬浮物 | 1期/周（3次/期） | 52期/年 | 1 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1期/月（3次/期） | 12期/年 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1期/季（3次/期） | 4期/年 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  |  |  |
|  |  | 总氰化物 |  |  |  |
|  |  | 沙门氏菌 |  |  |  |
|  |  | 志贺氏菌 | 1期/半年（3次/期） | 2期/年 |  |
| 废气 | 污水处理站废气排放口（DA001） | 臭气浓度 | 1期/季（4次/期） | 4期/年 | 1 |
|  |  | 氨（氨气） |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |
|  | 污水处理站周界 | 甲烷 |  |  | 3 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |
|  |  | 氨（氨气） |  |  |  |
|  |  | 氯 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |
| 噪声 | 厂界 | 噪声 | 1期/季（2次/期） | 4期/年 | 4 |
| 污泥 | / | 粪大肠菌群数 | 1期/年 | 1期/年 | 1 |
|  |  | 沙门氏菌 |  |  |  |
|  |  | 志贺氏菌 |  |  |  |

西双版纳傣族自治州人民医院万达新院区废水检测明细表

| 类别 | 检测点 | 检测指标 | 检测周期 | 检测次数 | 检测点位(个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排放口 | pH | 1期/半年（3次/期） | 2期/年 | 1 |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |
|  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |
|  |  | 总余氯 |  |  |  |
|  |  | 总氰化物 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |  |

西双版纳傣族自治州人民医院西院区（西双版纳州传染病院）

废水、废气、噪声检测明细表

| 类别 | 检测点 | 检测指标 | 检测周期 | 检测次数 | 检测点位(个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水排放口 （DW001） | 悬浮物 | 1期/周（3次/期） | 52期/年 | 1 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1期/月（3次/期） | 12期/年 |  |
|  |  | 色度 | 1期/季（3次/期） | 4期/年 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  |  |  |
|  |  | 总氰化物 |  |  |  |
|  |  | 总余氯 |  |  |  |
|  |  | 沙门氏菌 |  |  |  |
|  |  | 志贺氏菌 | 1期/半年（3次/期） | 2期/年 |  |
| 废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 1期/季（3次/期） | 4期/年 | 3 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |
|  |  | 氨（氨气） |  |  |  |
|  |  | 氯 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |
| 噪声 | 厂界 | 噪声 | 1期/季（2次/期） | 4期/年 | 4 |